Technische Informatik

Lernskript zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung

Stand: 11.6.2026

# Inhaltsverzeichnis

# 1. Einordnung & Grundbegriffe

Technische Informatik verbindet Informatik mit der konkreten Hardware. Du sollst nicht nur wissen, was ein Programm macht, sondern auch, wie Befehle, Register, Speicher, Busse, Interrupts und Peripherie zusammenarbeiten.

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Rechnerarchitektur | Struktur, Design und Organisation eines Rechners: Welche Komponenten gibt es und nach welchen Prinzipien arbeiten sie? |
| Mikroprozessor | CPU auf einem Chip; enthält Rechenwerk, Steuerwerk, Register und interne Busse. |
| Mikrocontroller | Mikroprozessor plus Speicher und Peripherie auf einem Chip; typisch für eingebettete Systeme. |
| Assembler | Maschinennahe Sprache aus Mnemonics; der Assembler übersetzt sie in Maschinencode. |
| Befehlssatz | Menge der Maschinenbefehle, die eine CPU versteht; unterscheidet z. B. RISC und CISC. |
| Peripherie | Schnittstellen zur Außenwelt: Taster, LEDs, Sensoren, Timer, UART, ADC, Speicher usw. |

### Roter Faden für die Prüfung

- Vom Bit zur Hardware: 0/1 werden über Schalter/Transistoren und logische Gatter realisiert.

- Von Hardware zum Befehl: Register, ALU und Steuerwerk führen Maschinenbefehle aus.

- Vom Befehl zum Programm: Assembler schreibt diese Befehle symbolisch und strukturiert.

- Vom Programm zur Peripherie: I/O-Register, Timer, Interrupts und Schnittstellen verbinden Programm und Außenwelt.

| ★ | In der mündlichen Prüfung wirkt es sehr gut, wenn du immer die Kette erklärst: Hardwarezustand -> Register/Befehl -> Programmablauf -> Wirkung an einem Pin oder Gerät. |
| --- | --- |

# 2. Rechnerarchitektur & CPU

Ein Rechner besteht aus CPU, Speicher, Ein-/Ausgabeeinheiten und einem Bussystem. Die CPU verarbeitet Daten und koordiniert rechnerinterne Aktionen. Sie besteht im Kern aus Steuerwerk, Rechenwerk/ALU, Registern und internen Verbindungen.

### Aufgaben der CPU-Bestandteile

| Bestandteil | Aufgabe |
| --- | --- |
| ALU / Rechenwerk | Führt arithmetische und logische Operationen aus: Addition, Subtraktion, Vergleiche, AND, OR, XOR, Bitverschiebungen. |
| Steuerwerk | Holt Befehle, decodiert sie und erzeugt die Steuersignale für Register, ALU, Speicher und I/O. |
| Registersatz | Sehr schneller CPU-interner Speicher für Operanden, Ergebnisse, Adressen, Status und Steuerinformationen. |
| Program Counter / IP | Enthält die Adresse des nächsten Befehls. Wird beim Befehlsabruf fortgeschrieben oder durch Sprünge verändert. |
| Stackpointer | Zeigt auf den Stack; wichtig für Unterprogramme, Rücksprungadressen, Interrupts und temporäre Daten. |
| Flagregister | Speichert Statusbits aus der letzten Operation, z. B. Zero, Carry, Overflow, Sign oder Parity. |

### Befehlszyklus

- Instruction Fetch: Befehl aus dem Speicher holen; PC/IP zeigt auf die Adresse.

- Decode: Befehl interpretieren: Welche Operation? Welche Operanden?

- Operand Fetch: Benötigte Operanden aus Registern, Speicher oder I/O holen.

- Execute: Operation in ALU/Steuerwerk ausführen.

- Write Back: Ergebnis zurück in Register/Speicher schreiben und Flags aktualisieren.

| ✎ | Die ALU rechnet, das Steuerwerk organisiert, Register halten kurzfristig Daten und Flags beschreiben das Ergebnis. |
| --- | --- |

# 3. Speicher, Busse & I/O

Speicher stellt Informationen bereit: Programmcode, Daten und Informationen über den Programmablauf. Je näher ein Speicher an der CPU liegt, desto schneller und teurer ist er normalerweise.

### Speicherarten und Begriffe

| Speicher | Eigenschaft | Prüfungsrelevanz |
| --- | --- | --- |
| Register | Direkt in der CPU, sehr schnell, sehr klein. | Operanden, Adressen, Rückgabewerte, Status. |
| Cache | Schneller Zwischenspeicher zwischen CPU und RAM. | Temporalität und Lokalität erklären. |
| RAM | Flüchtiger Hauptspeicher, adressierbar durch CPU. | Programme/Daten während der Ausführung. |
| Flash / SSD | Nichtflüchtiger elektronischer Massenspeicher. | Schnellere Zugriffe als HDD, begrenzte Schreibzyklen. |
| HDD | Magnetische rotierende Scheiben. | Mechanische Zugriffszeiten, hohe Kapazität. |
| EEPROM | Nichtflüchtiger Speicher im Mikrocontroller. | Daten bleiben nach Abschalten erhalten, Schreibzyklen begrenzt. |

### Little-Endian und Big-Endian

Bei mehrbyteigen Werten muss festgelegt werden, in welcher Reihenfolge die Bytes im Speicher liegen. x86 verwendet Little-Endian: Das niederwertigste Byte liegt an der kleinsten Adresse. Netzwerkprotokolle verwenden häufig Big-Endian.

| Wert 0x12345678 | Adresse 1000 | Adresse 1001 | Adresse 1002 | Adresse 1003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Little-Endian | 78 | 56 | 34 | 12 |
| Big-Endian | 12 | 34 | 56 | 78 |

### Busse und I/O

| Bus | Aufgabe |
| --- | --- |
| Adressbus | Legt fest, welche Speicher- oder I/O-Adresse angesprochen wird. |
| Datenbus | Transportiert die eigentlichen Daten. |
| Steuerbus | Koordiniert Lesen/Schreiben, Takt, Interrupts und Richtung der Übertragung. |

I/O-Einheiten bilden die Schnittstelle zur Außenwelt. Sie wandeln externe Signale in elektrische Signale und stellen Register bereit, über die die CPU oder der Mikrocontroller sie steuert.

# 4. Architekturmodelle, RISC/CISC & Pipeline

### Von-Neumann und Harvard

Bei der Von-Neumann-Architektur liegen Programm und Daten im gleichen Speicher und werden über gemeinsame Wege übertragen. Bei der Harvard-Architektur sind Programm- und Datenspeicher getrennt, wodurch paralleler Zugriff möglich ist. AVR-Mikrocontroller nutzen eine Harvard-artige Trennung von Programm- und Datenspeicher.

| Modell | Merkmal | Vorteil | Nachteil |
| --- | --- | --- | --- |
| Von Neumann | Gemeinsamer Speicher für Code und Daten. | Einfach, flexibel. | Von-Neumann-Flaschenhals: gemeinsamer Datenweg kann bremsen. |
| Harvard | Getrennter Code- und Datenspeicher mit getrennten Wegen. | Parallelität, oft schneller/robuster bei MCs. | Komplexere Organisation; Programm- und Datenzugriff verschieden. |

### RISC und CISC

| Kriterium | RISC (z. B. AVR/ARM) | CISC (z. B. Intel x86/8086) |
| --- | --- | --- |
| Befehlssatz | Reduziert, eher einfache Befehle. | Umfangreicher, komplexere Befehle. |
| Befehlslänge | Häufig eher konstant/regelmäßig. | Variabel und historisch gewachsen. |
| Ausführung | Viele Befehle in wenigen Takten, gut für Pipeline. | Befehle können unterschiedlich lange dauern. |
| Programmieridee | Viele einfache Schritte. | Komplexere Einzelbefehle möglich. |

### Pipeline und Konflikte

Pipelining überlappt Befehlsphasen: Während ein Befehl ausgeführt wird, wird der nächste schon geholt. Dadurch steigt der Durchsatz, aber es entstehen Konflikte.

| Konflikt | Problem | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| Datenkonflikt | Ein Befehl braucht ein Ergebnis, das noch nicht fertig ist. | Forwarding, Wartezyklen, Out-of-Order Execution. |
| Kontrollkonflikt | Bei Sprüngen ist unklar, welcher Befehl als nächstes kommt. | Branch Prediction, spekulative Ausführung. |
| Strukturkonflikt | Zwei Befehle brauchen dieselbe Hardwareeinheit. | Mehr Ressourcen, Scheduling. |

| ★ | RISC/CISC nicht als 'gut/schlecht' darstellen. Erkläre die Entwurfsphilosophie: einfache, regelmäßige Befehle gegen umfangreiche, komplexe Befehle. |
| --- | --- |

# 5. Mikrocontroller & ATmega328P / Arduino Uno

Ein Mikrocontroller ist für Steuerungs- und Regelungsaufgaben gebaut. Er kombiniert CPU, Speicher und Peripherie in einem Baustein. Der Arduino Uno ist eine Mikrocontroller-Platine mit einem AVR ATmega328P.

### ATmega328P - wichtige Merkmale

| Merkmal | Wert / Bedeutung |
| --- | --- |
| Architektur | 8-Bit-RISC-Mikrocontroller. |
| Flash | 32 kByte Programmspeicher, in Application- und Bootloaderbereich unterteilt. |
| SRAM | 2 kByte Datenspeicher; enthält Registerbereich, I/O-Bereich und Nutzdaten. |
| EEPROM | 1 kByte nichtflüchtiger Datenspeicher. |
| I/O | 23 digitale I/Os und 6 analoge Eingänge. |
| Timer | Zwei 8-Bit-Timer und ein 16-Bit-Timer. |
| Schnittstellen | USART, SPI, ADC, Analog Comparator, Watchdog, interne/externe Interrupts. |
| Takt | 0 bis 16 MHz, Arduino Uno typischerweise 16 MHz. |

### AVR-Speicheraufteilung

| Bereich | Bedeutung |
| --- | --- |
| Programmspeicher | Enthält Maschinenbefehle; bei AVR getrennt vom Datenspeicher. Zugriff auf Konstanten per Z-Zeiger und LPM. |
| Daten-/SRAM-Bereich | Arbeitsregister, I/O-Register, erweiterte I/O-Register und eigentliche SRAM-Daten. |
| Register R0-R31 | 32 General Purpose Register, je 8 Bit. X, Y, Z bestehen aus Registerpaaren. |
| Statusregister SREG | Flags wie I, T, H, S, V, N, Z, C. |
| Stack | Liegt im SRAM, wächst nach unten; Stackpointer muss initialisiert werden. |

| ✎ | Beim AVR ist ein Pin nicht einfach nur 'an oder aus'. Entscheidend sind DDRx für die Richtung, PORTx für Ausgangswert/Pull-up und PINx zum Lesen des tatsächlichen Pinzustands. |
| --- | --- |

# 6. AVR-Assembler: Programmaufbau & Register

Assembler besteht aus Direktiven und Befehlen. Direktiven steuern den Assembler, Befehle werden zu Maschinenbefehlen für den Mikrocontroller.

### Direktive vs. Kommando

| Art | Bedeutung | Beispiele |
| --- | --- | --- |
| Direktive | Anweisung an den Assembler; steuert Übersetzung, Namen, Konstanten, Speicherbereiche. | .include, .def, .equ, .set, .org, .db, .macro |
| Kommando/Befehl | Anweisung an die CPU; entspricht einem Maschinenbefehl. | LDI, MOV, ADD, SUB, OUT, IN, SBI, CBI, RJMP |
| Kommentar | Erklärung für Menschen, nicht Teil des Maschinencodes. | ; Kommentar oder /* ... */ |

### Typischer AVR-Programmaufbau

- Dateikopf: Titel, Aufgabe, Autor, Hardwarehinweise.

- Gerätedatei einbinden: .include mit Definitionen für Register und Bits.

- Namen vergeben: .def für Register, .equ für Konstanten.

- Interruptvektortabelle: Reset- und Interruptvektoren mit rjmp auf Routinen.

- Initialisierung: Stack, Ports, Timer, USART, Interruptfreigaben.

- Hauptschleife: Endlosschleife oder Hauptlogik.

- ISR/Unterprogramme/Makros: Strukturierung und Wiederverwendung.

### Registerempfehlungen

| Register | Typische Nutzung |
| --- | --- |
| R0 | Für LPM und spezielle Operationen reservieren. |
| R1-R14 | Allgemeine Arbeitsregister. |
| R15 | Gut geeignet zum Sichern des Statusregisters. |
| R16-R23 | Konstanten laden, Bitmasken, Auswertungen; viele Immediate-Befehle nur hier möglich. |
| R24/R25 | 16-Bit-Zähler; ADIW/SBIW arbeiten auf Registerpaaren. |
| R26/R27 = X | 16-Bit-Zeigerregister für SRAM-Zugriffe. |
| R28/R29 = Y | 16-Bit-Zeigerregister, oft auch mit Displacement. |
| R30/R31 = Z | Zeiger für Programmspeicherzugriff mit LPM. |

.include "m328pdef.inc"

.def tmp = r16

.equ LED = 7

.org 0x0000

rjmp init

init:

ldi tmp, LOW(RAMEND)

out SPL, tmp

ldi tmp, HIGH(RAMEND)

out SPH, tmp

sbi DDRD, LED       ; PD7 als Ausgang

main:

sbi PORTD, LED      ; LED an

cbi PORTD, LED      ; LED aus

rjmp main

| ★ | Wenn du Assembler erklaerst, trenne sauber: Quellcode mit Mnemonics -> Assembler erzeugt Maschinencode -> Mikrocontroller fuehrt Maschinenbefehle aus. |
| --- | --- |

# 7. AVR-I/O-Ports: DDRx, PORTx, PINx

AVR-Ports sind über Register organisiert. Ein Port besteht nicht nur aus einem Ausgang, sondern aus mehreren Speicherstellen für Richtung, Ausgangswert/Pull-up und Eingangszustand.

| Register | Rolle | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| DDRx | Data Direction Register: 1 = Ausgang, 0 = Eingang. | sbi DDRD,7 macht PD7 zum Ausgang. |
| PORTx | Bei Ausgang: schreibt HIGH/LOW. Bei Eingang: 1 aktiviert internen Pull-up. | sbi PORTB,4 aktiviert Pull-up, wenn PB4 Eingang ist. |
| PINx | Leseregister für den tatsächlichen Zustand der Pins. | sbis PINB,4 prüft, ob PB4 gesetzt ist. |

### Wichtige I/O-Befehle

| Befehl | Bedeutung |
| --- | --- |
| OUT port, reg | Schreibt ein Register in ein I/O-Register. |
| IN reg, port | Liest ein I/O-Register in ein Register. |
| SBI port, bit | Setzt ein einzelnes Bit im I/O-Space. |
| CBI port, bit | Löscht ein einzelnes Bit im I/O-Space. |
| SBIS reg, bit | Skip next instruction if bit is set. |
| SBIC reg, bit | Skip next instruction if bit is cleared. |
| LDI reg, k | Lädt eine Konstante; nur für R16-R31. |

### Pull-up/Pull-down und Taster

Ein offener Taster liefert ohne Widerstand keinen definierten Pegel. Pull-up oder Pull-down sorgen dafür, dass der Pin auch bei offenem Schalter eindeutig HIGH oder LOW ist. AVR bietet interne Pull-ups: Pin als Eingang, dann PORT-Bit auf 1.

; Taster an PB4 mit internem Pull-up, LED an PD7

sbi DDRD, 7       ; LED-Pin als Ausgang

cbi DDRB, 4       ; Taster-Pin als Eingang

sbi PORTB, 4      ; internen Pull-up aktivieren

main:

sbis PINB, 4   ; wenn PB4 = 1, naechste Zeile ueberspringen

sbi PORTD, 7   ; Taster gedrueckt (LOW-aktiv) -> LED an

sbic PINB, 4   ; wenn PB4 = 0, naechste Zeile ueberspringen

cbi PORTD, 7   ; Taster losgelassen -> LED aus

rjmp main

| ✎ | Bei LOW-aktiv bedeutet gedrueckt/aktiv = 0. Dadurch muss die Programmlogik oft umgedreht werden. |
| --- | --- |

# 8. Interrupts, Stack & Unterprogramme

Interrupts unterbrechen den normalen Programmablauf, damit auf Ereignisse schnell reagiert werden kann. Statt ständig zu prüfen, ob etwas passiert ist, springt der Mikrocontroller automatisch in eine Interrupt Service Routine.

### Ablauf eines AVR-Interrupts

- Aktueller Befehl wird beendet.

- Globales I-Bit wird gelöscht, damit keine normalen verschachtelten Interrupts auftreten.

- Program Counter wird auf dem Stack gesichert.

- Adresse des Interruptvektors wird in den PC geladen.

- ISR wird abgearbeitet.

- RETI holt Rücksprungadresse vom Stack und setzt das I-Bit wieder.

### Voraussetzungen

| Voraussetzung | Warum wichtig? |
| --- | --- |
| Stack initialisieren | Rücksprungadressen von CALL/Interrupt müssen sicher abgelegt werden. |
| Interruptquelle konfigurieren | z. B. INT0-Flanke, Timer-Overflow, USART-Transmit. |
| Interrupt maskieren/freigeben | z. B. EIMSK, TIMSK, UCSR0B. |
| Globale Freigabe mit SEI | Erst dadurch werden maskierte Interrupts insgesamt erlaubt. |
| SREG sichern | Statusregister wird nicht automatisch gesichert; ISR kann Flags verändern. |

### Stack

Der Stack liegt im SRAM, beginnt typischerweise bei RAMEND und wächst nach unten. PUSH verringert den Stackpointer, POP erhöht ihn. CALL und Interrupts sichern Rücksprungadressen auf dem Stack.

ldi r16, LOW(RAMEND)

out SPL, r16

ldi r16, HIGH(RAMEND)

out SPH, r16

; In einer ISR ueblich:

in  r15, SREG

push r16

; ... ISR-Code ...

pop r16

out SREG, r15

reti

### Unterprogramme und Makros

| Konzept | Eigenschaft |
| --- | --- |
| Unterprogramm | Aufruf mit RCALL/ICALL/CALL; Rückkehr mit RET; Code liegt einmal im Speicher. |
| Makro | Assembler ersetzt den Makroaufruf durch den Makrokörper; schneller, aber mehr Programmspeicher bei vielen Aufrufen. |
| Parameter | Können über Register, Stack, Speicher oder Makro-Dummies übergeben werden. |

| ★ | Bei Interruptfragen immer Stack + Vektortabelle + ISR + RETI + SREG erwähnen. Das ist meistens der Kern der Antwort. |
| --- | --- |

# 9. Zeitsteuerung, Timer & PWM

Zeitsteuerung kann per Warteschleife oder Timer erfolgen. Warteschleifen blockieren die CPU und hängen direkt vom Takt ab. Timer laufen unabhängig vom Hauptprogramm und können Interrupts auslösen.

### Warteschleifen

loop:

dec r18       ; 1 Takt

brne loop     ; meist 2 Takte, solange Sprung ausgefuehrt wird

Bei 8 MHz und einer Schleife mit ungefähr 3 Takten ergeben sich etwa 8.000.000 / 3 = 2,67 Millionen Schleifendurchläufe pro Sekunde. Für lange Wartezeiten reichen 8-Bit-Register nicht, daher nutzt man verschachtelte Schleifen oder 16-Bit-Register.

### Timer0-Modi

| Modus | WGM02 | WGM01 | WGM00 | Idee |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal | 0 | 0 | 0 | TCNT0 zählt bis 255 und läuft dann über; Overflow-Interrupt möglich. |
| CTC | 0 | 1 | 0 | Clear Timer on Compare Match: TCNT0 zählt bis OCR0A und wird zurückgesetzt. |
| Fast PWM | egal | 1 | 1 | Schnelle PWM mit fester Periode, gut für LED/Motor/DAC-artige Nutzung. |
| Phasenkorrekt | egal | 0 | 1 | Auf- und Abwärtszählen, symmetrischere PWM, gut für Motorsteuerung. |

### Timer-Berechnung

| ✎ | Timer-Tick = CPU-Takt / Prescaler. Benötigte Zählschritte = gewünschte Zeit * Timer-Tick. Bei Normal Mode ggf. Startwert = 256 - Zählschritte (8-Bit) oder 65536 - Zählschritte (16-Bit). |
| --- | --- |

### PWM

PWM verändert bei fester Grundfrequenz das Verhältnis von Ein- zu Ausschaltzeit. Die Spannung ist digital voll an oder voll aus, aber der Mittelwert wirkt z. B. bei LED-Helligkeit oder Motorleistung analog.

| PWM-Modus | Zählweise | Typische Nutzung |
| --- | --- | --- |
| Fast PWM | Aufwärtszählend. | LED dimmen, Motoren steuern, einfache D/A-Wandlung. |
| Phasenrichtige PWM | Auf- und abwärtszählend. | Motorsteuerung mit symmetrischerem Signal. |
| Phasen- und frequenzrichtige PWM | Auf- und abwärtszählend mit anderem Update-Zeitpunkt. | Frequenz und Phase besser kontrollierbar. |

# 10. USART, ADC & EEPROM

### USART

USART steht für Universal Synchronous/Asynchronous Receiver and Transmitter. Es dient zur seriellen Kommunikation, z. B. Debug-Ausgabe oder Maschine-Maschine-Kommunikation. Im asynchronen Betrieb gibt es keine gemeinsame Taktleitung, deshalb müssen Baudrate und Datenformat auf beiden Seiten passen.

| Register | Aufgabe |
| --- | --- |
| UCSR0A | Status und Spezialmodi, z. B. Double Speed. |
| UCSR0B | Senden/Empfangen aktivieren, Interrupts aktivieren, 9. Datenbit. |
| UCSR0C | Datenformat: asynchron/synchron, Parität, Stoppbits, Datenbits. |
| UDR0 | Datenregister zum Senden/Empfangen. |
| UBRR0H/UBRR0L | Baudratenregister. |

| ✎ | Baudratenformel (asynchron normal): UBRR = Systemtakt / (16 * Zielbaudrate) - 1. Der Fehler sollte unter etwa 1 % bleiben. |
| --- | --- |

### ADC und EEPROM

| Thema | Bedeutung |
| --- | --- |
| ADC / A-D-Wandler | Wandelt analoge Spannungen in digitale Werte. Wichtig für Sensoren, Potentiometer und Messwerte. |
| EEPROM | Nichtflüchtiger Speicher für Konfigurationen, Melodien, Kalibrierdaten. Beim ATmega328P 1 kByte. |
| EEPROM-Schreiben | Deutlich langsamer als RAM; Schreibzyklen begrenzt. Ablauf: warten, Adresse setzen, Daten setzen, Freigabebits korrekt setzen. |
| Power-Down | Vor dem Schlafmodus prüfen, ob ein EEPROM-Schreiben noch läuft, weil sonst der Oszillator ggf. nicht abgeschaltet wird. |

### I2C

I2C ist eine serielle, halbduplexe Schnittstelle mit aufwendigerem Protokoll als UART. Typisch sind zwei Leitungen: SCL für den Takt und SDA für Daten. Es eignet sich für Sensoren, Displays und Erweiterungsbausteine auf kurzen Strecken.

# 11. Intel 8086 / x86-Grundlagen

Der Intel 8086 ist ein 16-Bit-CISC-Mikroprozessor. Er kann bis zu 1 MB Speicher adressieren, nutzt Segmentierung und arbeitet intern mit BIU und EU. Die BIU kümmert sich um Speicher/Peripherie und Prefetch, die EU führt Befehle aus.

### Assembler allgemein

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Assembler | Software, die Assembler-Code in Maschinensprache übersetzt. |
| Assemblersprache | Maschinennahe Sprache mit Mnemonics; für jede Plattform verschieden. |
| Mnemonic | Einprägsamer Befehlsname, z. B. MOV, ADD, INT. |
| Maschinencode | Binäre Befehle, die die CPU direkt ausführt. |

### Warum Assembler?

- Kleine Programme: wenig Overhead, direkter Hardwarezugriff.

- Schnelle Programme: gezielte Nutzung von Registern und CPU-Befehlen.

- Volle Kontrolle: alles nutzbar, was Hardware und Befehlssatz hergeben.

- Verständnis: zeigt, wie Hochsprachen am Ende tatsächlich auf Hardware ablaufen.

### Programmstruktur unter DOS/TASM

.MODEL small

.DATA

message db "Hallo Welt!$"

.CODE

start:

mov ax, @data

mov ds, ax

mov ah, 09h

lea dx, message

int 21h

mov ah, 4Ch

int 21h

END start

| ★ | Bei x86-Assembler immer zwischen Direktiven (.MODEL, .DATA, .CODE, END) und echten CPU-Befehlen (MOV, INT, ADD, JMP) unterscheiden. |
| --- | --- |

# 12. x86-Register, Flags & Segmentierung

### 8086-Registergruppen

| Gruppe | Register | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Datenregister | AX, BX, CX, DX | Allgemeine Daten. AX oft Akkumulator, BX für Adressen, CX als Zähler, DX bei Multiplikation/Division und I/O. |
| Segmentregister | CS, DS, SS, ES | Startadressen von Code-, Daten-, Stack- und Extra-Segment. |
| Zeigerregister | IP, SP, BP | IP zeigt auf nächsten Befehl, SP auf Stackspitze, BP für Stackzugriffe/Parameter. |
| Indexregister | SI, DI | Quell- und Zielindex, besonders bei String-/Speicheroperationen. |
| Flagregister | Status- und Control-Flags | Ergebnisinformationen und CPU-Arbeitsmodus. |

### Wichtige Flags

| Flag | Name | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| CF | Carry Flag | Übertrag bei unsigned Operationen oder Borrow bei Subtraktion. |
| PF | Parity Flag | Parität im niederwertigen Byte, gesetzt bei gerader Anzahl Einsen. |
| AF | Auxiliary Flag | Hilfsübertrag zwischen Nibbles, wichtig bei BCD-Arithmetik. |
| ZF | Zero Flag | Ergebnis ist 0; wichtig für JE/JZ und JNE/JNZ. |
| SF | Sign Flag | Vorzeichenbit des Ergebnisses ist gesetzt. |
| OF | Overflow Flag | Überlauf bei vorzeichenbehafteter Rechnung. |
| TF/IF/DF | Control Flags | Einzelschritt, Interruptfreigabe, Richtung bei Stringoperationen. |

### Segmentierung und Adressrechnung

Der 8086 besitzt einen 20-Bit-Adressbus und kann 1 MB adressieren. Eine physische Adresse entsteht aus Segmentbasis und Offset. Die Segmentbasis wird um 4 Bit nach links verschoben, also mit 16 multipliziert.

physische Adresse = Segment * 16 + Offset

Beispiel:

Segment = 0456h

Offset  = 0123h

0456h * 10h = 04560h

04560h + 0123h = 04683h

| Segment | Typischer Offset |
| --- | --- |
| CS - Code Segment | IP - Instruction Pointer. |
| DS - Data Segment | BX, SI, DI oder direkte Adresse im Befehl. |
| SS - Stack Segment | SP oder BP. |
| ES - Extra Segment | Zusätzlicher Datenbereich, oft bei Stringoperationen. |

| ✎ | Segmentierung ermöglicht verschiebbare Programme: Ändert man das Segmentregister, können Code/Daten an anderer physischer Stelle liegen, ohne alle Offsets neu zu berechnen. |
| --- | --- |

# 13. DOS-Interrupts, Schleifen, Prozeduren & Makros

### DOS-Interrupt 21h

INT 21h ist ein Softwareinterrupt und dient als DOS-Funktions-Dispatcher. Die gewünschte Funktion steht meist in AH, Parameter und Rückgabewerte liegen in Registern.

| Funktion | Bedeutung |
| --- | --- |
| AH=01h | Tastatureingabe mit Echo, Zeichen in AL. |
| AH=02h | Zeichen aus DL auf Bildschirm ausgeben. |
| AH=08h | Tastatureingabe ohne Echo, Zeichen in AL. |
| AH=09h | Zeichenkette ab DS:DX ausgeben; Ende mit $. |
| AH=0Ah | Zeichenkette einlesen; Pufferadresse in DS:DX. |
| AH=4Ch | Programm sauber beenden und Kontrolle an DOS zurückgeben. |

### Sprünge und Schleifen

Bedingte Sprünge reagieren auf Flags, die z. B. durch CMP oder arithmetische Befehle gesetzt wurden.

| Sprung | Bedeutung |
| --- | --- |
| JE / JZ | Jump if equal / zero - Ergebnis/Vergleich ist 0. |
| JNE / JNZ | Jump if not equal / not zero. |
| JA / JAE | Unsigned: above / above or equal. |
| JB / JBE | Unsigned: below / below or equal. |
| JC / JNC | Carry gesetzt / nicht gesetzt. |

### Prozeduren, Stack und Parameter

Prozeduren vermeiden doppelte Codeblöcke. CALL speichert die Rücksprungadresse auf dem Stack, RET kehrt zurück. Parameter können über Register, Stack oder Speicher übergeben werden. Der Base Pointer BP eignet sich, um Parameter auf dem Stack stabil zu adressieren.

| Parameterübergabe | Vorteil | Nachteil |
| --- | --- | --- |
| Register | Sehr schnell und einfach. | Nur wenige Parameter möglich, Registerbelegung muss bekannt sein. |
| Stack / Call by Value | Gut strukturiert, verschachtelte Aufrufe möglich. | Mehr Speicherzugriffe und sauberer Stackaufbau nötig. |
| Stack / Call by Reference | Große Daten müssen nicht kopiert werden. | Aufgerufene Prozedur kann Originaldaten verändern. |
| Globale Variablen | Einfach erreichbar. | Fehleranfällig, schlecht wiederverwendbar, nicht mehr zeitgemäß. |

### Makros vs. Prozeduren

| Kriterium | Makro | Prozedur |
| --- | --- | --- |
| Speicher | Makrokörper wird bei jedem Aufruf eingefügt - Programm kann wachsen. | Code liegt einmal im Speicher. |
| Laufzeit | Kein CALL/RET, daher oft schneller. | CALL/RET und Stackzugriffe kosten Zeit. |
| Einsatz | Kleine, häufige Quellcodebausteine. | Größere wiederverwendbare Funktionen. |
| Besonderheit | Lokale Sprungmarken mit LOCAL verwenden. | Register sichern, Parameterübergabe festlegen. |

| ★ | Bei Stack-Fragen immer die Reihenfolge nennen: Was zuletzt gepusht wurde, wird zuerst gepoppt. PUSH/POP müssen paarweise und in umgekehrter Reihenfolge passen. |
| --- | --- |

# 14. Prüfungsfragen & Kurz-Wiederholung

Dieser Abschnitt ist als schnelle Wiederholung direkt vor der mündlichen Prüfung gedacht. Ziel ist nicht, alles auswendig zu lernen, sondern zu jedem Kernbegriff eine klare Antwortstruktur zu haben.

### Kompakte Prüfungsfragen

| Frage | Antwort |
| --- | --- |
| Was macht die ALU? | Sie führt einfache arithmetische und logische Operationen aus und setzt dabei Flags für Sprünge oder Statusabfragen. |
| Unterschied Mikroprozessor / Mikrocontroller? | Mikroprozessor = CPU auf einem Chip. Mikrocontroller = CPU + Speicher + Peripherie (Timer, ADC, UART, I/O). |
| DDRx, PORTx und PINx beim AVR? | DDRx stellt die Richtung ein, PORTx schreibt Ausgangswerte oder aktiviert Pull-ups, PINx liest den realen Pinzustand. |
| Warum braucht man Pull-ups? | Damit ein offener Taster einen definierten Pegel liefert und der Eingang nicht durch Störungen zufällig kippt. |
| Was passiert bei einem Interrupt? | Befehl endet, PC wird auf dem Stack gesichert, ISR-Adresse wird geladen, ISR läuft, RETI kehrt zurück. |
| Warum muss der Stack initialisiert werden? | CALL, RET, Interrupts und PUSH/POP brauchen einen gültigen Speicherbereich für Rücksprungadressen. |
| Timer vs. Warteschleife? | Warteschleife blockiert die CPU. Timer zählt unabhängig und kann Interrupts oder Ausgangssignale erzeugen. |
| Was macht PWM? | Sie verändert das Tastverhältnis, sodass der Mittelwert z. B. LED-Helligkeit oder Motorleistung beeinflusst. |
| Physische Adresse beim 8086? | Segment * 16 + Offset = physische Adresse. |
| Was ist INT 21h? | Ein DOS-Softwareinterrupt/Funktionsdispatcher für Ein-/Ausgabe, Dateifunktionen und Programmende. |

### Formeln und Mini-Merksätze

| Thema | Merksatz / Formel |
| --- | --- |
| 8086-Adresse | physische Adresse = Segment * 16 + Offset. |
| AVR-Timer | Timer-Tick = CPU-Takt / Prescaler; Zählschritte = Zeit * Timer-Tick. |
| UART Baudrate | UBRR = f_CPU / (16 * Baudrate) - 1 im normalen asynchronen Modus. |
| Stack | LIFO: Last In, First Out. PUSH runter, POP rauf. |
| LOW-aktiv | Aktiv bedeutet 0; Logik im Code entsprechend umdrehen. |
| Makro vs. Prozedur | Makro schneller/größer, Prozedur kleiner/strukturierter. |
| RISC vs. CISC | RISC: einfache regelmäßige Befehle. CISC: komplexere historisch gewachsene Befehle. |

| ★ | Übe die Antworten laut: 'Was ist es? Wofür braucht man es? Welches Register/Befehl/Beispiel gehört dazu?' Diese Dreierstruktur passt fast immer. |
| --- | --- |

Viel Erfolg bei der mündlichen Prüfung! 🎓