Elektronik

Halbleiter · Dioden · Transistoren · Verstärker · OPV

Lernskript zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung

Inhaltsverzeichnis

1. Physikalische Grundlagen	4

Atomaufbau	4

Periodensystem (PSE)	4

Kristallstruktur	4

2. Klassifizierung von Stoffen nach Leitfähigkeit	4

Halbleiterarten	4

Ladungsträger	4

3. Störstellen der Halbleiter (Dotierung)	4

Eigenleitung / intrinsische Leitfähigkeit	5

Majoritäts- und Minoritätsträger	5

Halleffekt	5

4. pn-Halbleiterübergang	5

Entstehung der Sperrschicht (Raumladungszone)	5

Spannungssteuerung der Sperrschicht	5

Lichtsteuerung (klausurrelevant)	6

Photoelement / Photodiode	6

5. Dioden	6

Schleusen-/Schwellenspannung U_S	6

Shockley-Gleichung	6

Durchbruch	7

Bahnwiderstand R_B	7

Näherung der Diode als Schalter	7

Graphische Arbeitspunktbestimmung	7

Differenzieller Widerstand r_D (Kleinsignalverhalten)	7

Schaltvorgang / Ladungsträgereffekte	8

Temperaturverhalten von HL-Dioden	8

Grenz- und Kennwerte	8

Zenerdiode	8

6. Bipolartransistor	9

Betriebsspannungen (pnp-Beispiel)	9

Funktionsweise & Potentialverläufe	9

Stromverstärkung B	9

Stromrichtungs-Konvention	9

Kennlinien des Bipolartransistors (npn)	9

7. Feldeffekttransistoren (FET)	10

JFET	10

MOSFET	10

Verlustleistung & Wärme (gilt für alle Halbleiter)	11

8. Bipolartransistor: Schaltverstärker (digitaler Betrieb)	11

Übersteuerung	11

Schaltzeiten	11

Berechnungsgang Schaltverstärker (mit Ableitwiderstand R_q)	11

9. Transistor als (linearer) Verstärker	12

Grundbegriffe Verstärkertechnik	12

Frequenz- und Phasengang	12

Klirrfaktor k	12

Arbeitspunkteinstellung	12

Arbeitswiderstand im Kollektorkreis	13

Arbeitspunkt & Aussteuerung	13

Verstärkungsvorgang & nichtlineare Verzerrungen	13

Ermittlung der Verstärkerkennwerte (Wechselstrom-Ersatzschaltbild)	13

Untere & obere Grenzfrequenz	14

Verstärkergrundschaltungen (Übersicht)	14

Schaltungen mit Dioden (Gleichrichtung)	14

10. Operationsverstärker (OPV)	14

Idealer Operationsverstärker	14

Gegenkopplungsprinzip	15

Invertierender Verstärker	15

Nichtinvertierender Verstärker	15

Komparator	15

# 1. Physikalische Grundlagen

## Atomaufbau

- Atomkern: Protonen (positiv geladen) und Neutronen (elektrisch neutral).

- Elektronen: negativ geladen, bewegen sich in Schalen (energetisch gestaffelt) um den Kern. Die innersten Schalen werden zuerst besetzt.

- Pro Schale n passen maximal 2 · n2 Elektronen.

- Valenzelektronen: Elektronen der äußersten Schale – entscheidend für die Leitfähigkeit, können leichter abgegeben/angeregt werden.

- Atomrumpf: Atomkern + innere (Rumpf-)Elektronen.

## Periodensystem (PSE)

- Element: Stoff aus einer Atomart; gleiche Protonenzahl = Ordnungszahl.

- Perioden (Zeilen): Anzahl der besetzten Elektronenschalen.

- Gruppen (Spalten): gleiche Anzahl Valenzelektronen.

Beispiel Silizium (Si): 14 Elektronen, 3 besetzte Schalen (K=2, L=8, M=4). Die 4 Valenzelektronen in der M-Schale → 4. Hauptgruppe.

## Kristallstruktur

- Si und Ge kristallisieren in der Diamantstruktur (ausgehend von kubischer / FCC-Struktur).

- Kovalente Bindung: Jedes Atom teilt sich seine 4 Valenzelektronen mit 4 Nachbaratomen – diese 4 Elektronen sind für die Leitfähigkeit entscheidend.

# 2. Klassifizierung von Stoffen nach Leitfähigkeit

Voraussetzung für elektrische Leitfähigkeit: Vorhandensein beweglicher Ladungsträger.

| Typ | Eigenschaft | spez. Widerstand ρ |
| --- | --- | --- |
| Leiter | freie Elektronen vorhanden, bewegen sich im el. Feld → Stromfluss | sehr niedrig |
| Nichtleiter (Isolator) | keine freien Ladungsträger, alle an Atome gebunden → kein Stromfluss | unendlich hoch |
| Halbleiter | Verhalten temperaturabhängig: nahe 0 K wie Isolator, bei Raumtemp. gewisse Leitfähigkeit | dazwischen |

## Halbleiterarten

- Elementhalbleiter: z. B. Si, Ge (4. Hauptgruppe). Si ist der wichtigste Halbleiter.

- Verbindungshalbleiter: bestehen aus mehreren Elementen, z. B. SiC (IV-IV), GaAs (III-V), CdS (II-VI). Bildungsregel: im Mittel 4 Valenzelektronen.

## Ladungsträger

- Elektronen: negative Ladungsträger.

- Löcher: positiv wirkende, fehlende Elektronen; bewegen sich durch das Gitter.

Die Leitfähigkeit kann durch technische Verfahren beeinflusst werden (zusätzliche Elektronen oder Löcher einbringen) → ermöglicht elektronische Bauelemente.

# 3. Störstellen der Halbleiter (Dotierung)

| Dotierung | Fremdatom | Effekt | Bezeichnung |
| --- | --- | --- | --- |
| n-dotiert | 5-wertig | zusätzliches Elektron (nicht kovalent gebunden), leicht lösbar → frei für Stromfluss | Donator → n-Typ-HL |
| p-dotiert | 3-wertig | Fehlstelle / Loch (unvollständige Bindung); benachbartes Valenzelektron springt nach → Loch bewegt sich | Akzeptor → p-Typ-HL |

Im n-Typ bewegen sich Elektronen entgegen der Feldrichtung; im p-Typ bewegen sich die Löcher (aktive positive Ladungsträger) in Feldrichtung.

## Eigenleitung / intrinsische Leitfähigkeit

- Höhere Temperatur → Energiezufuhr → Schwingung des Kristallgitters → Aufreißen von Gitterbindungen.

- Paarerzeugung: Valenzelektron wird losgerüttelt, Elektron ist weg, es bleibt ein Loch.

- Rekombination: Elektron und Loch finden sich wieder, Energie wird freigesetzt (Strahlung/Licht).

Gitterbindung + Δ W ⇌ 1 e- + 1 e+

Paarerzeugung ⇌ Rekombination

- Bei konstanter Temperatur: Gleichgewicht zwischen Paarerzeugung und Rekombination → bestimmte Anzahl Ladungsträger.

- Erhöhung der Temperatur → exponentielle Zunahme der Ladungsträger.

## Majoritäts- und Minoritätsträger

- Majoritätsträger: überwiegend vorhandene Ladungsträger (n-Typ: Elektronen; p-Typ: Löcher).

- Minoritätsträger: die in der Unterzahl befindlichen Ladungsträger.

## Halleffekt

Lorentzkraft: bewegte Ladungsträger werden im Magnetfeld abgelenkt. Über die Drei-Finger-Regel (Daumen = Bewegungsrichtung, Zeigefinger = Magnetfeld B, Mittelfinger = resultierende Kraft) lässt sich nachweisen, ob Elektronen- oder Löcherleitung vorliegt. Dient zum Nachweis der Leitungsart.

# 4. pn-Halbleiterübergang

Inhomogene Dotierung eines Grundmaterials (z. B. Si): eine Seite p-dotiert (z. B. Bor), eine Seite n-dotiert (z. B. Phosphor). Die Grenze ist der pn-Übergang.

## Entstehung der Sperrschicht (Raumladungszone)

- Diffusion: Elektronen wandern von n → p und rekombinieren mit Löchern; Löcher wandern von p → n und rekombinieren dort.

- Grenzgebiet, aus dem Ladungsträger weggewandert sind, bleibt geladen zurück: n-Gebiet positiv, p-Gebiet negativ.

- → Ausbildung eines inneren elektrischen Feldes und der Verarmungszone / Sperrschicht.

Diffusionsspannung für Si: UDiff ≈ 0,7 V.

pn-Übergang mit Verarmungszone und innerem elektrischem Feld (p | RLZ | n)

## Spannungssteuerung der Sperrschicht

Anlegen einer äußeren Spannung überlagert das innere Feld.

| Richtung | Beschaltung | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| Sperrrichtung | Minuspol an p / Pluspol an n | zieht Ladungsträger aus RLZ → Sperrschicht wird größer, pn-Übergang hochohmig; nur kleiner Reststrom durch thermisch erzeugte Ladungsträger |
| Durchlassrichtung | Pluspol an p-Schicht | Majoritätsträger werden in Sperrschicht gedrückt → diese verschwindet → niederohmig, leitend |

## Lichtsteuerung (klausurrelevant)

- Photonen treffen auf den pn-Übergang → lösen Elektronen aus der Gitterbindung → freie Ladungsträger (paarweise).

- Separation durch das innere el. Feld: Löcher wandern in p-Zone, Elektronen in n-Zone → Spannung messbar.

- Kompensation der Ladung in der RLZ → Gleichgewicht → kein weiterer Spannungsanstieg.

- Photospannung entspricht der Diffusionsspannung.

## Photoelement / Photodiode

- Photoelement: lichtgesteuerter Spannungserzeuger (Solarzelle). Photospannung UL ≈ 600 mV; begrenzt durch Verluste (ohmscher Widerstand des HL).

- Photodiodenbetrieb: Betriebsspannung in Sperrrichtung (z. B. UB = 0,5 V) vergrößert die RLZ / das innere Feld → Ladungsträger werden schneller aus der RLZ befördert → besseres Ansprechverhalten.

- Photostrom mit Amperemeter messbar, proportional zur Beleuchtungsstärke. Kleiner thermisch bedingter Sperrstrom auch ohne Lichteinfall.

- Kennlinienfeld: mehrere Kennlinien in einem Diagramm für unterschiedliche Betriebsbedingungen (z. B. Lichteinfall).

# 5. Dioden

- Kleinsignaldiode: für kleine Ströme/Spannungen.

- Leistungsdiode: für große Ströme/Spannungen.

Eine Diode hat eine nichtlineare Kennlinie (im Gegensatz zum ohmschen Widerstand mit linearer Kennlinie U = R · I).

## Schleusen-/Schwellenspannung U_S

- Ermittlung: Geradennäherung im Durchlassbereich, Schnittpunkt mit der Spannungsachse.

| Diodentyp | Schleusenspannung U_S | Sperrstrom |
| --- | --- | --- |
| Si-Diode | ≈ 0,65 … 0,7 V | sehr niedrig, nahezu konstant (≈ 1 µA) |
| Ge-Diode | ≈ 0,25 … 0,3 V | in Sperrrichtung deutlich ansteigend |

Kennlinien von Si- und Ge-Diode: U_S Ge ≈ 0,3 V; U_S Si ≈ 0,7 V

## Shockley-Gleichung

Beschreibt mathematisch das Verhalten der Diode im Durchlassbereich:

ID = IS · ( eUD / UT - 1 )    für  UD ≥ 0

- IS: Sättigungssperrstrom (≈ 10⁻¹² … 10⁻⁶ A, temperaturabhängig); steigt mit Temperatur → Diode oft ein „Heißleiter“, NTC (Negative Temperature Coefficient).

- UT: Temperaturspannung ≈ 25 mV (temperaturabhängig), UT = kB · T / q (steigt mit Temperatur).

Mit Emissionskoeffizient (engl. „ideality factor“) n, üblicherweise n = 1 … 2:

ID = IS · ( eUD / (n · UT) - 1 )

Im Durchlassbereich ist der Exponent groß, die −1 vernachlässigbar:

ID ≈ IS · eUD / (n · UT)

Aufgelöst nach UD:

UD = n · UT · ln ( ID / IS )

## Durchbruch

- Überlastgefahr: durch zu großen Strom (Durchlassrichtung) oder zu hohe Spannung (Sperrrichtung).

- Zener-Durchbruch: bei stark dotierten Si-Dioden; Elektronen werden in der Sperrschicht aus Bindungen gelöst → leitfähige Sperrschicht → Stromfluss steigt stark, muss begrenzt werden.

- Wärmedurchbruch: übermäßige Erwärmung → freie Ladungsträger → Strom steigt → noch mehr Ladungsträger → Bauteil geht kaputt. Maximaltemperatur („Sperrschichttemp.“): Si ≈ 180 °C, Ge ≈ 80 °C.

## Bahnwiderstand R_B

Ohmscher Widerstand des HL-Materials und der Kontaktierung.

UD = n · UT · ln ( ID / IS ) + ID · RB = UD' + ID · RB

- Erster Term: asymptotischer (innerer) Verlauf; zweiter Term ID · RB: linear → Anpassung der Spannung.

- RB Kleinsignaldioden ≈ 10 Ω, Leistungsdioden ≈ 0,1 Ω. Im Grenzfall (ID → ∞) wirkt die Diode wie ein ohmscher Widerstand.

## Näherung der Diode als Schalter

ID als abschnittsweise definierte Funktion:

RB = 0:    ID = 0  (offen,  UD < UF);    ID = ∞  (zu,  UD ≥ UF)

RB ≠ 0:    ID = (UD - UF) / RB  für  UD ≥ UF

Faustregel Mittelwert UF ≈ 0,67 V. Diode leitet, wenn UD ≥ UF.

## Graphische Arbeitspunktbestimmung

- Arbeitspunkt: Punkt auf der Strom-Spannungs-Kennlinie, an dem sich die Diode bei gegebener Beschaltung im stationären Betrieb befindet (Gleichgewicht zwischen äußeren Bedingungen und Diodenverhalten).

Vorgehen: Diodenkennlinie aus Datenblatt nehmen, Lastgerade des Widerstands mit 2 Punkten einzeichnen:

1.  Punkt 1: voller Spannungsabfall am Widerstand (U auf der Spannungsachse).

2.  Punkt 2: kein Spannungsabfall am Widerstand, I = U / R.

- Schnittpunkt Diodenkennlinie / Lastgerade = Arbeitspunkt. Projektion auf Achsen → Spannung an / Strom durch die Diode.

- Charakteristisch: kleine Spannungszunahme an der Diode → deutliche Stromerhöhung (exponentielle Kennlinie).

Arbeitspunkt als Schnittpunkt von Diodenkennlinie und Lastgerade

## Differenzieller Widerstand r_D (Kleinsignalverhalten)

Voraussetzung: Arbeitspunkt, Ansteuerung mit kleinen Veränderungen um diesen herum → Kleinsignalverhalten.

rD = dUD / dID = (n · UT) / ID

- Gibt an, wie stark sich die Spannung über der Diode bei geändertem Strom ändert (nur in der Nähe des Arbeitspunktes gültig).

- ID steigt → rD sinkt.

- Kleinsignal-Ersatzschaltbild (für niedrige Frequenzen, f ≤ 10 kHz): rD in Reihe mit RB.

## Schaltvorgang / Ladungsträgereffekte

- Durchlassrichtung: RLZ verschwindet, pn-Übergang mit Ladungsträgern geflutet.

- Beim Umschalten: Ladungsträger werden „abgesaugt“ → RLZ bildet sich wieder. Diode sperrt nicht sofort.

- Einschaltzeit tfr (Vorwärtserholzeit): Zeit, bis der Strom von 0 auf den gewünschten Wert ansteigt. Üblich 5 ns … 50 ns.

- Ausschaltzeit trr (Sperrträgheit / Sperrverzug / Rückwärtserholzeit): üblich 2 ns … 200 ns.

## Temperaturverhalten von HL-Dioden

- Steigende Temperatur → mehr aufgebrochene Kristallbindungen → mehr freie Ladungsträger → Anstieg der Eigenleitfähigkeit → höherer Sperrstrom.

- Durchlassbereich: Ladungsträgermobilität nimmt zu → Widerstand sinkt → Schwellenspannung sinkt.

## Grenz- und Kennwerte

- Grenzwerte: dürfen nicht überschritten werden, sonst Zerstörung des Bauelements.

- Kennwerte: beschreiben typisches Verhalten im zulässigen Betriebsbereich.

- Typische Werte: gelten für die Mehrzahl der Bauelemente.

- Garantiewerte: für alle Bauelemente zugesichert (z. B. Obergrenzen).

Wichtige Grenzwerte: Spitzensperrspannung; Richtstrom (arithm. Mittel des Stroms); Durchlassstrom (max. Dauerstrom); Stoßstrom (max. Strom für t ≤ 1 s bei T = 25 °C); Verlustleistung Ptot; Sperrschichttemperatur Tj (j = junction); Lagerungstemperaturbereich.

Wichtige Kennwerte: Durchlassspannung, Sperrstrom, Sperrschichtkapazität.

## Zenerdiode

- Wird bei Überschreiten der Zenerspannung UZ in Rückwärtsrichtung leitend.

- Zener-Effekt (niedrige Spannungen): Sperrspannung erzeugt el. Feld (≈ 200 kV/cm) → löst Elektronen aus Bindungen → leitfähige Sperrschicht → Stromfluss in Rückwärtsrichtung.

- Lawineneffekt / Avalanche-Effekt (höhere Spannungen): el. Feld beschleunigt Ladungsträger, diese stoßen weitere aus dem Gitter → mehr freie Ladungsträger → Stromfluss.

- Beim Zener-Durchbruch muss der Stromfluss begrenzt werden (Vorwiderstand). Grenzwerte: max. Zenerstrom, max. Verlustleistung.

- Zenerkennspannung UZk: Spannung, bei der ein gewählter Strom in Rückwärtsrichtung (5 mA) fließt = Beginn des Durchbruchs.

- Arbeitsbereich: zwischen minimalem Zenerstrom (stabiler Betrieb) und max. zulässigem Strom IZ,max. Anwendung: Spannungsstabilisierung.

rd = (Δ UZ) / (Δ IZ)

differenzieller Widerstand der Zenerdiode

# 6. Bipolartransistor

- Bauelement, bei dem ein kleiner Steuerstrom einen großen Strom beeinflusst.

- npn und pnp Aufbau (Schichtfolge).

- Zwei Betriebsarten: ① „digitaler“ Schalter (an/aus des großen Stroms); ② „analoger“ Verstärker (feinfühlig, kleine Veränderungen).

Anschlüsse: Basis (Steuerung), Kollektor, Emitter. Schaltsymbol: pnp = Pfeil „nach innen“ („Pfeil an Platte“), npn = „not pointing in“.

Schaltsymbole npn- und pnp-Transistor (Emitterpfeil zeigt die Richtung)

## Betriebsspannungen (pnp-Beispiel)

- UBE = -0,7 V (variiert −0,6 … −0,9 V), Richtung Zählpfeil.

- UCE = -7 V (variiert −2 … −300 V). Bezugspunkt (Nullpotential) ist der Emitteranschluss.

- Ziel: BE-Diode in Durchlassrichtung polen („p an plus“), BC-Diode in Sperrrichtung polen („n an plus“).

## Funktionsweise & Potentialverläufe

- Emitter-Bezugspotential 0 V, alle Spannungen darauf bezogen. Sperrschicht B-E komplett abgebaut, Sperrschicht B-C vergrößert.

1.  Ladungsträger werden am Emitter ins Bauteil injiziert.

2.  geraten in den Basisstrom (ein kleiner Teil fließt ab).

3.  Großteil wird durch die B-C-RLZ in Richtung Kollektor abgeführt.

4.  Basis wird dazu geometrisch klein gehalten.

Beispiel: IB = 1 mA, IC = 99 mA → IE = IC + IB = 100 mA.

## Stromverstärkung B

Kleiner Basisstrom steuert großen Kollektorstrom:

B = IC / IB    (z. B.  99  mA / 1  mA = 99)

- Stromgesteuerte Verstärkungswirkung; ein Widerstand verknüpft Strom und Spannung → eine kleine Basisspannungsänderung führt zu großer Kollektorspannungsänderung.

## Stromrichtungs-Konvention

- npn: alle Ströme fließen in das Bauelement hinein.

- pnp: UBE, UCE, IC, IB negativ; IE positiv.

## Kennlinien des Bipolartransistors (npn)

| Kennlinie | Beziehung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Eingangskennlinie | I_B = f(U_BE), U_CE = const | Diodenkennlinie der B-E-Strecke; ab ≈ 0,6 V starkes Anwachsen des Basisstroms (typ. U_BE = 0,7 V) |
| Stromsteuerkennlinie | I_C = f(I_B), U_CE = const | wie der Kollektorstrom vom Basisstrom beeinflusst wird; Steigung = B |
| Ausgangskennlinienfeld | I_C = f(U_CE), I_B = const | Einfluss von U_CE; mehrere I_B → Kennlinienfeld |

Differenzieller Eingangswiderstand (Wechselstromwiderstand):

rBE = (Δ UBE) / (Δ IB) = UT / IB ≈ (25  mV) / IB

Wechselstromverstärkung: β = Δ IC / Δ IB ≈ B (temperaturabhängig). Mit steigendem Kollektorstrom wird das Bauelement warm → mehr freie Ladungsträger → Stromverstärkung steigt.

Ausgangskennlinienfeld: ab UCE ≈ 0,5 V Sättigungscharakter → Konstantstromverhalten. Differenzieller Ausgangswiderstand rCE = Δ UCE / Δ IC.

# 7. Feldeffekttransistoren (FET)

Kanal: Zone im HL, deren Leitfähigkeit durch eine Steuerspannung bestimmt werden kann.

- JFET (Junction Field Effect Transistor): Sperrschicht-FET.

- MOSFET (Metal Oxide Semiconductor): Isolierschicht-FET.

Anschlüsse: D = Drain (Abfluss Ladungsträger), S = Source (Injektion Ladungsträger), G = Gate (Steueranschluss). Vergleich: Gate ≙ Basis (Bipolar) ≙ Gitter (Elektronenröhre) = Steuerelektrode.

## JFET

- n-Kanal-JFET: Kanal = n-dotierte Strecke zwischen zwei p-dotierten Bereichen. Spannung zw. S und D → Stromfluss. Stromstärke abh. vom Bahnwiderstand, Spannungsabfall entlang des Kristalls (linear).

- Anschluss G an S (p auf Sourcepotential) → pn-Übergang gesperrt → Vergrößerung der RLZ.

- UGS negativer → vergrößert Sperrschicht → Kanal zu.

- UGS positiver → Abbau Sperrschicht → Kanal auf.

- für UGS ≥ UP (Pinch-off): Kanal abgeschnürt → Stromfluss versiegt.

- Leistungslose Steuerung: pn-Übergang in Sperrrichtung, kein Steuerstrom (P = U · I → keine Steuerleistung).

- Vorsicht: beim p-Kanal-JFET zeigt der Pfeil nach außen (anders als Bipolar), UGS muss > 0 V sein.

### JFET-Kennwerte

- Steilheit S = Δ ID / Δ UGS (um wie viel mA ändert sich ID, wenn UGS um 1 V verändert wird).

- Eingangswiderstand rGS: extrem hoch, ≈ 10¹⁰ … 10¹⁴ Ω.

- Ausgangswiderstand rDS = Δ UDS / Δ IDS ≈ 80 … 200 kΩ; Verhalten als Stromquelle (je größer, desto konstanter).

- Sperrstrom: Isperr ≈ 5 … 20 nA.

- Grenzwerte (typ.): UDS,max ≈ 30 V, UGS,max ≈ −8 V, ID,max ≈ 20 nA, Ptot ≈ 200 mW, Tj ≈ 135 °C.

## MOSFET

- Aufbau: Metal (Aluminium-Gate) – Oxide (SiO₂, Isolator) – Semiconductor (Substrat). Wirkt wie ein Kondensator: Feld zieht Elektronen an.

- Pos. Spannung an Gate → neg. Ladungsträger wandern unter das Gate → n-leitender Charakter → leitende Verbindung S→D. Höhere Gatespannung steuert Leitfähigkeit des Kanals.

- Spannungsgesteuert, leistungslose Steuerung (Gate isoliert → noch höherer Eingangswiderstand als JFET).

Uth (Threshold / Schwellenspannung): Spannung, ab der Stromfluss einsetzt. Kennlinie typisch quadratisch.

| Typ | Verhalten | Bezeichnungen |
| --- | --- | --- |
| selbstsperrend | ohne G-S-Spannung kein Stromfluss D-S | „normally-off“, Anreicherungstyp |
| selbstleitend | unterhalb Gate vordotiert → ohne Spannung leitfähig | „normally-on“, Depletion-/Verarmungstyp |

- Kanalabschnürung: Spannungsabfall entlang des Kanals → unterschiedliche Kanalbreite → „Abschnürung“. Bei Stromfluss verengt sich der Kanal. Verhalten wie JFET.

- Steilheit S = Δ ID / Δ UGS ≈ 5 … 12 mA/V; rDS ≈ 10 … 50 kΩ.

### MOSFET-Kennwerte & Schutz

- Eingangswiderstand rGS ≈ 10¹⁴ … 10¹⁵ Ω (größer als JFET); Eingangskapazität CGS ≈ 2 … 5 pF.

- Achtung statische Aufladung: Q = C · U → schon kleine Ladung (10⁻⁹ A·s an 2 pF) ergibt ≈ 500 V – zerstört die Gate-Isolation!

- Schutzbeschaltung mit Zenerdioden: leiten Überspannungen am Gate ab (≈ 20 V).

- Durchlasswiderstand RDS,on ≈ 200 Ω (selbstleitend) bzw. ≈ 0,2 … 0,3 Ω (selbstsperrend).

- Grenzwerte (typ.): UDS,max ≈ 60 V, UGS,max ≈ 20 … 40 V, ID,max ≈ 115 mA, Ptot ≈ 800 mW, Tj ≈ 125 °C.

- Temperaturabhängigkeit: Tj steigt → RDS,on steigt; tendenziell geringer als beim Bipolartransistor.

## Verlustleistung & Wärme (gilt für alle Halbleiter)

Strom durch den Kanal → Energieverlust → Wärme muss weg. Kühleigenschaften über den Wärmewiderstand Rth (Einheit °C/W bzw. K/W).

Ptot = UDS · ID

Ptot = (Tj - TU) / Rth,JA

T_U = Umgebungstemperatur · gilt auch für JFET, Bipolar und Diode

# 8. Bipolartransistor: Schaltverstärker (digitaler Betrieb)

Beispiel: mit Arduino (Imax = 40 mA) sollen 5 LEDs (je 20 mA) gesteuert werden → Transistor als Schalter. Funktioniert als Inverter.

| Eingangspegel | Transistorzustand | Ausgang U_A |
| --- | --- | --- |
| H-Pegel (U_E hoch) | leitend, max. Kollektorstrom (Übersteuerung) | U_A = U_CE,sat ≈ min (≈ 0,2 V) |
| L-Pegel (U_E = 0 V) | gesperrt, nahezu kein Basisstrom | U_A ≈ U_Bat (maximal) |

## Übersteuerung

- Normalerweise IC = B · IB (Linearbereich). Bei Übersteuerung: Erhöhung von IB bewirkt keinen Anstieg von IC mehr – IC ist durch RC begrenzt.

ü = IB / IB*

tatsächlicher Basisstrom / rechnerischer Grenzbasisstrom

- ü > 1; in der Regel ü im Bereich 2 … 5 → bessere Sättigung / besserer L-Pegel am Ausgang.

## Schaltzeiten

Dynamische Eigenschaften; gewünscht: kurze Schaltzeit, steile Flanken. Ursache der Verzögerung: kapazitive Effekte (Ladung muss bewegt werden).

- tein (Einschaltzeit) = td Verzögerungszeit (delay) + tr Anstiegszeit (rise).

- taus (Ausschaltzeit) = ts Speicherzeit (store) + tf Abfallzeit (fall).

- ü größer → größerer Basisstrom → schnelleres Umladen; aber taus wird größer.

- Beschleunigungskondensator parallel zu RV: hohe Frequenzanteile passieren über C direkt in die Basis. Wirkt beim Ein- und Ausschalten.

## Berechnungsgang Schaltverstärker (mit Ableitwiderstand R_q)

Ableitwiderstand B→Masse leitet Reststrom C→B ab → Transistor sperrt gut. Gegeben: UBat, RC, Rq.

1.  Kollektorstrom: IC = (UBat - UCE) / RC, mit UCE,sat ≈ 200 mV.

2.  Basisstrom ohne Übersteuerung: IB = IC / B (B aus Datenblatt).

3.  Mit Übersteuerung: IB,ü = IB · ü (z. B. ü = 2).

4.  Vorwiderstand: RV = (UE - UBE) / (IB,ü + IRq).

Zahlenbeispiel UBat = 10 V, RC = 1 kΩ, Rq = 67 kΩ, UE(H) = 3,5 V, β = 100, ü = 2: ① IC = (10 - 0,2) / 1 kΩ ≈ 10 mA ② IB = 10 mA / 100 = 0,1 mA ③ IB,ü = 0,1 mA · 2 = 0,2 mA ④ RV = (3,5 - 0,7) / 0,2 mA = 14 kΩ (ohne Diode)

# 9. Transistor als (linearer) Verstärker

## Grundbegriffe Verstärkertechnik

- Audiosignale leise → laut, Leistungszuwachs (Pout > Pin, zusätzliche Leistung nötig). Signal soll nicht verfälscht werden (Sinus rein → Sinus raus).

Verstärkungsfaktor v (Eingangs- und Ausgangsgrößen gleicher Art):

v = ua / ue    v = ia / ie    v = Pa / Pe

vu(dB) = 20 · log ( ua / ue )

- Eingangswiderstand rein = ue / ie.

- Ausgangswiderstand raus = Δ ua / Δ ia (Lastwechsel am Ausgang bei konstantem Eingangssignal).

## Frequenz- und Phasengang

- Frequenzgang: Verhalten ändert sich mit der Frequenz (z. B. 15 kHz weniger verstärkt als 1 kHz). Kreisfrequenz ω = 2π · f.

- Amplitudengang: tiefe Frequenzen (ω→0) Pegel sinkt → Hochpass; mittlere konstante Verstärkung (≈ 20 dB); hohe Frequenzen (ω→∞) Pegel sinkt → Tiefpass. → insgesamt Bandpass.

- Phasengang: tiefe Frequenzen +90°, mittlere konstant 180°, hohe → Phasendrehung (zum Tiefpass passend).

Grenzfrequenzen: Frequenzen, bei denen der Verstärkungsfaktor um 3 dB abgefallen ist.

vu(fu, fo) = 1 / (√(2)) · vu,max

Amplitudengang: Bandpass mit unterer und oberer Grenzfrequenz

## Klirrfaktor k

- Beschreibt die Signaltreue – wie sehr das Ausgangssignal bei sinusförmigem Eingang abweicht.

- Idealer Verstärker: kleiner Sinus rein, großer Sinus raus. Realer Verstärker: fügt Oberschwingungen hinzu.

k = (√(U22 + U32 + …)) / Uges

U2, U3 … = Effektivwerte der Oberschwingungen (Fourier); Uges = Effektivwert der Gesamtschwingung inkl. Grundschwingung.

## Arbeitspunkteinstellung

Zusätzliche Elemente (RV, RC) → Arbeitspunkteinstellung. Bisher nur 0 V oder UBat am Ausgang → schlecht für Wechselsignale.

- Kollektorruhestrom: Transistor in leitenden Zustand bringen → Basisstrom fließt → Kollektor-Ruhestrom fließt immer.

1.  Ruhestrom festlegen (Last-/Linearitätsanforderungen).

2.  IC = β · IB → Basisruhestrom berechnen (β aus Datenblatt).

3.  RV = (UBat - UBE) / IB.

4.  Aufbau und messen.

## Arbeitswiderstand im Kollektorkreis

Widerstand im Kollektorkreis → Änderung des Kollektorstroms bewirkt Spannungsänderung (Spannungsausgang). Zwei Arbeitsgeraden im Ausgangskennlinienfeld: mit und ohne R_C.

IC,max = UBat / RC    (UCE = 0)

IC = (UBat - UCE) / RC    (UCE ≠ 0)

- Bei größerem RC verläuft die Arbeitsgerade flacher. Der Transistor bestimmt den Strom (außerhalb Sättigung: hochohmige Stromquelle, z. B. für LED-Netzteile).

## Arbeitspunkt & Aussteuerung

- Arbeitspunkt: Betriebszustand ohne Eingangssignal; üblicherweise in der Mitte der Arbeitsgeraden → symmetrische Aussteuerung.

- Aussteuerung: Änderung des Basisstroms → Änderung des Kollektorstroms. Aussteuergrenzen: min./max. Kollektorstrom.

Zahlenbeispiel Arbeitspunkt UBat = 10 V → Mitte bei UCE = 5 V; RC = 1 kΩ → IC = (10 - 5) / 1 kΩ = 5 mA IB = IC / β = 5 mA / 100 = 50 µA; RV = (10 - 0,7) / 50 µA = 186 kΩ

## Verstärkungsvorgang & nichtlineare Verzerrungen

Gleichstrommäßige Einstellung des AP; Koppelkondensator entkoppelt das zu verstärkende Wechselspannungssignal.

1.  Mischspannung an Basis: UBE = UBE0 + ûe · sin(ω t).

2.  an Eingangskennlinie spiegeln → Basisstrom iB = IB0 + ib.

3.  an Stromsteuerkennlinie spiegeln → iC = IC0 + ic.

4.  an Arbeitsgerade spiegeln → Ausgangsspannung UCE = UCE0 + uce.

- Ausgangssignal: invertiert und verzerrt (Oberschwingungen) – Verzerrung maßgeblich durch die Eingangskennlinie. Für die Verstärkungsberechnung Spitze-Spitze-Betrachtung wegen Nichtlinearität.

## Ermittlung der Verstärkerkennwerte (Wechselstrom-Ersatzschaltbild)

- Leerlauf-Spannungsverstärkung: vu,0 = ua0 / ue (Index 0 = Leerlauf, Ausgang offen).

- Eingangswiderstand: RX so einstellen, dass ûe = ½ ûq → rein = RX.

- Ausgangswiderstand: RX so einstellen, dass ûa = ½ ua,0 → raus = RX.

Transistor als stromgesteuerte Stromquelle (ic = β · ib). Wechselstrom-Ersatzschaltbild mit rBE (Eingang) und rCE (Ausgang):

vu,0 = ua0 / ue = -β · (RC ∥ rCE) / rBE

rein = RV ∥ rBE    raus = RC ∥ rCE

Hilfsbeziehung: rBE = β · UT / IC (UT ≈ 26 mV).

## Untere & obere Grenzfrequenz

Untere Grenzfrequenz durch Koppelkondensatoren (Hochpassverhalten):

fu = 1 / (2π · CE · (Rn + rein))    [eingangsseitig]

fu = 1 / (2π · CA · (raus + RA))    [ausgangsseitig]

Der höhere Wert wird gewählt. Obere Grenzfrequenz (Tiefpassverhalten, dem Transistor zuzurechnen): β ist Funktion der Frequenz; C_CB bildet mit der Eingangsstufe einen Tiefpass. Bei der Transitfrequenz f_T verstärkt der Transistor nicht mehr (β(f_T) = 1).

fg = fT / β    (-3  dB-Grenze)

## Verstärkergrundschaltungen (Übersicht)

| Kenngröße | Emitterschaltung | Kollektorschaltung | Basisschaltung |
| --- | --- | --- | --- |
| Spannungsverst. v_u | −β·R_C / r_BE | ≈ 1 | +β·R_C / r_BE |
| Ausgangswid. r_aus | ≈ R_C | ≈ r_BE / β | ≈ R_C |
| Eingangswid. r_ein | ≈ r_BE | ≈ R_V ∥ R_A ∥ (β·R_E) | ≈ r_BE / β |

- Emitterschaltung: Emitter über CE wechselstrommäßig auf Masse; invertiert, hohe Spannungsverstärkung.

- Kollektorschaltung: Kollektor über CBat auf Masse; v ≈ 1 (Impedanzwandler).

- Basisschaltung: Basis über CB auf Masse; nicht invertierend.

- Emitterwiderstand RE: verbessert Arbeitspunkteinstellung und Temperaturstabilität (IE ≈ IC).

## Schaltungen mit Dioden (Gleichrichtung)

- Transformator zur Umwandlung der Amplitude; verlustlos: P2 = P1.

- Effektivwert: Ueff = û / √(2) (z. B. 230 V), gilt nur für sinusförmige Größen.

- Periodendauer T = 1 / 50 Hz = 20 ms. Einweg- und Brückengleichrichtung mit Dioden.

# 10. Operationsverstärker (OPV)

- + nichtinvertierender Eingang; − invertierender Eingang.

Der OPV verstärkt die zwischen den Eingängen anliegende Spannungsdifferenz:

UA = V · ( UP - UN ) = V · UD    (V → ∞)

- Sonderfall UN = 0 V: UA = V · UP → V = UA / UP.

- Sonderfall UP = 0 V: UA = V · (-UN) → V = -UA / UN (invertierend).

Schaltsymbol Operationsverstärker (+ nichtinvertierend, − invertierend)

## Idealer Operationsverstärker

| Eigenschaft | Wert beim idealen OPV |
| --- | --- |
| Verstärkungsfaktor V | ∞ |
| Eingangswiderstand R_d | ∞ Ω |
| Ausgangswiderstand R_a | 0 Ω |
| Untere Grenzfrequenz f_min | 0 Hz |
| Obere Grenzfrequenz f_max | ∞ Hz |
| Gleichtaktunterdrückung G = V/V_Gl | ∞ |
| Linearitätsabweichung | 0 |
| Ausgangsspannung bei U_P = U_N | 0 |
| Rauschausgangsspannung | 0 V |

- Slew-Rate (Anstiegsgeschwindigkeit, z. B. 16 V/µs) und Grenzfrequenz (z. B. 4 MHz) sind reale Datenblatt-Kennwerte.

- Gleichtaktaussteuerung: UP = UN, UD = 0; Ziel Ausgangsspannung 0 V; ideale Gleichtaktverstärkung VGl = 0. Gleichtaktunterdrückung G = V / VGl.

## Gegenkopplungsprinzip

Rückkopplung mit negativem Vorzeichen → Gegenkopplung; ein Teil k der Ausgangsspannung wird zurückgeführt (0 < k < 1).

v = UA / UE = v0 / (1 + k · v0)

v0 = offene Verstärkung. Grenzwert für v0 → ∞ (idealer OPV):

v = 1 / k

- → unendlich hohe Verstärkung auf gutes Maß gebracht; die Gegenkopplung (k) bestimmt die Verstärkung.

### Rechenregeln für Gegenkopplung

1.  Regel 1: Der OPV stellt seine Ausgangsspannung so ein, dass die Differenzspannung am Eingang zu Null wird → UD = 0 V.

2.  Regel 2: Eingangsströme in das Bauelement IP = IN = 0 A (wegen unendlichem Eingangswiderstand).

Lösungsweg: Anwendung der Kirchhoffschen Gesetze (Maschen, Knoten) unter Verwendung der Regeln 1 und 2.

## Invertierender Verstärker

Über Maschen- und Knotenregel mit UD = 0, IN = 0:

v = UA / UE = -Rk / R1

- negative V → invertierend; Verstärkung nur durch das Widerstandsverhältnis bestimmt.

## Nichtinvertierender Verstärker

Mit Regeln UD = 0, IN = 0, IP = 0:

v = UA / UE = 1 + Rk / R1

- positive V → nicht invertierend.

Grundschaltungen: invertierender und nichtinvertierender Verstärker

## Komparator

- Vergleicht zwei Spannungen und liefert ein binäres Ausgangssignal (keine Gegenkopplung).

- UE > US (Schwellspannung) → UA nimmt Low-Pegel an.

- UE < US → UA nimmt High-Pegel an.

- Nichtinvertierender Komparator (mit OPV): UE < US → UA = H; UE > US → UA = L; UA = V · UD.